Funcionamiento de la aplicación

La aplicación funciona mediante la detección de color, con el uso de imágenes de esporas teñidas de color negro o previamente procesadas por algún filtro en escala de grises.

La aplicación funciona haciendo uso de funciones incluidas en la biblioteca de visión artificial OpenCV.

Al ingresar una imagen (seleccionada desde la galería), esta es clonada y pasa por un redimensionamiento tanto la imagen original como la clonada, haciendo que el número de pixeles aumente a 1080px de ancho y 802px de alto, posteriormente pasa por un filtrado extra en escala de grises para resaltar aún más los tonos obscuros, pasa por un proceso de dilatación el cual elimina unos cuantos elementos para liberar de unas cuantas imperfecciones. La imagen pasa por dos procesados que eliminan el ruido de la imagen, logrando que se minimizar aun las imperfecciones que pudieran afectar en el resultado final del conteo y realzar unos cuantos detalles.

Una vez que las imágenes (Original y clonada) hayan pasado por los procesos mencionados, la imagen original ingresa a la sección final en donde se definió el conteo en base a la escala de grises (mayormente tonos obscuros). Por lo que se cuentan los elementos dentro de esta escala de color y con ello se obtienen los resultados del conteo.

Para corroborar el conteo, los elementos detectados se resaltan de un tono neón. Con ello únicamente se interpretan los resultados en la imagen clonada, resaltando los elementos de la manera ya mencionada y además se muestra el resultado el conteo.

Al final la imagen se muestra en pantalla, con un texto extra que nos muestra el total de esporas dentro de la imagen.